----- omnimatic ------

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Аппарата "AURORA INSTANT"

Этот раздел предназначен только для персонала

периодического технического обслуживания

REV. N. 3 DEL 07/03/02 - M700403e - COD.MOP.7L000316A

OMNIMATIC S.P.A. - VIA A. VOLTA, 54 - 20083 GAGGIANO (MI) - TEL 029089951 - FAX 029086008 - E-MAIL : omnimatic@omnimatic.it

0.0 Введение

Настоящая брошюра представляет собой существенную часть вендингового аппарата, поэтому она должна храниться вместе с ним при любых перемещениях или передаче прав собственности таким образом, чтобы предоставить возможность операторам пользоваться этой брошюрой в любое время.

Перед установкой и использованием вендингового аппарата необходимо прочесть настоящую брошюру, поскольку в ней содержится важная информация, относящаяся к безопасности установки, использования и операциям технического обслуживания.

Установка и любые последующие операции технического обслуживания должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Настоящий аппарат предназначается для использования только для тех целей, для которых он был создан. Любое другое использование будет рассматриваться как ненадлежащее и, следовательно,  как нецелесообразное.

Шильдик с регистрационным номером

Каждый вендинговый аппарат идентифицирован специальным регистрационным номером, который указывается на пластинке, расположенной в вендинговом аппарате.

Эта пластинка является единственным предметом, с помощью которого изготовитель может идентифицировать вендинговый аппарат, и на ней помещены все данные, которые предоставляют всю техническую информацию и позволяют производить замену запасных частей.

Эта пластинка должна содержаться в хорошем состоянии.

Предупреждение для утилизации

Если вендинговый аппарат предназначается для утилизации, то вам необходимо следовать действующему законодательству, относящемуся к охране окружающей среды.

В случае отказа аппарата

В большинстве случаев возможные технические проблемы легко разрешимы при незначительном вмешательстве; поэтому мы надеемся, что вы внимательно прочтете настоящую брошюру перед обращением к изготовителю.

В случае, если ненормальную работу или отказ устранить не удается, вы должны заполнить документ "таблица сообщений о несоответствии  или отказе", который вы найдете внутри вендингового аппарата, и отослать изготовителю:

Omnimatic S.p.A.

Customer Service

Via A. Volta, 54

20083 Gaggiano (MI) - Italy

Tel      : (0039) 029089951

Fax     : (0039) 029086008

E-mail : omnimatic@ omnimatic.it

ВСЕ ЗАПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ  ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА, ДОЛЖНЫ СОПРОВОЖДАТЬСЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЕГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА.

Обозначения, используемые в этой брошюре

Символ   указывает на предупреждение, касающегося безопасности вендингового аппарата. Иногда он указывает, какому техническому персоналу адресована рассматриваемая часть этого документа.

Содержание

| 0.0 | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | 4 |
| 1.1 | УСТАНОВКА | 5 |
| 1.2 | Подсоединение к электрической сети | 6 |
| 1.3 | Подсоединение к водопроводу | 7 |
| 1.4 | Схема соединений | 8 |
| 2.0/D | Технические характеристики | 8 |
| 3.0 | КОМПОНЕНТЫ, ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | 10 |
| 3.1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРЦЫ | 10 |
| 3.2 | КЛАВИАТУРА И ЦИФРОБУКВЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ | 11 |
| 3.3 | СЛУЖЕБНАЯ КЛАВИАТУРА | 11 |
| 3.4 | ПЛАТА КОНТРОЛЯ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА, ПЛАТА ВВОДА/ВЫВОДА, КАРТА ТЕМПЕРАТУРЫ | 12 |
| 3.5/В | ВВОД ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ | 12 |
| 3.6/D | НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ | 13 |
| 3.7/В | ДВИГАТЕЛИ РЕДУКТОРА И СМЕСИТЕЛЯ | 14 |
| 3.8/В | АВТОМАТ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ | 14 |
| 3.9/В | УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ ЛОЖЕЧЕК (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ) | 15 |
| 3.10 | ПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ГОЛОВКИ | 15 |
| 3.11 | ФОТОЭЛЕМЕНТ ПРОВЕРКИ СТАКАНЧИКА (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕН) | 15 |
| 3.12 | ОЧИСТИТЕЛЬ/ СМЯГЧИТЕЛЬ (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕН) | 15 |
| 4.0 | ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ | 15 |
| 5.0/В | НАЧАЛО РАБОТЫ | 16 |
| 5.1/С | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ | 16 |
| 5.2 | ЗАГРУЗКА СТАКАНЧИКОВ | 17 |
| 5.3/В | ЗАГРУЗКА РАСТВОРИМЫХ ПРОДУКТОВ | 17 |
| 5.4 | ЗАГРУЗКА ЛОЖЕЧЕК (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНО) | 18 |
| 5.8 | ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ | 18 |
| 5.9 | ПРОВЕРКА ЛИНИИ | 18 |
| 6.0 | КАЛИБРОВКА И ПОДСТРОЙКИ | 19 |
| 6.1/В | СТАНДАРТНЫЕ КАЛИБРОВКИ | 19 |
| 6.2/D | КОНТРОЛЬ И ПОДСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ | 19 |
| 6.3 | БЫСТРЫЕ НАПИТКИ | 19 |
| 7.0 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 20 |
| 7.1 | ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 20 |
| 7.2/В | ОСНОВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 20 |
| 7.3/В | ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОБЩАЯ ЧИСТКА | 21 |
| 7.4/В | СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 21 |
| 8.0/D | НЕИСПРАВНОСТИ | 22 |

1.0   ОБЩИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

    Настоящий раздел предназначен только для квалифицированного вспомогательного персонала.

Перед подсоединением аппарата к гидравлической и электрической системе рекомендуется:

    Внимательно прочитать инструкции, поскольку в них содержатся важные указания, относящиеся к безопасности установки.

    Бережно относитесь к настоящей брошюре для возможности ее использования в будущем.

    Настоящий аппарат не предназначен для использования снаружи. Поэтому запрещено устанавливать его вне помещения.

    Изготовитель не несет ответственность за возможные повреждения, являющиеся результатом ненадлежащего, ошибочного или нецелесообразного применения.

После снятия упаковки убедитесь, что аппарат находится в хорошем состоянии. В случае возникновения сомнений не применяйте аппарат, звоните непосредственно продавцу.

Упаковка (пластмассовые мешки, полистиреновые прокладки, гвозди, и т.п.) должны храниться вне досягаемости детей, поскольку они могут представлять для них опасность.

1900016А                           1900015А                                      1900017А

Завинтите ножки в держатели для ножек в нижней части аппарата. Подстройте ножки с помощью уровня таким образом, чтобы аппарат находился в горизонтальном положении.

Откройте дверцу аппарата и удалите внутренние фиксаторы для перевозки. Эти части отмечены специальными знаками внутри аппарата.

    Перед подсоединением аппарата к сети питания убедитесь, что данные на пластинке соответствуют тем, которые указаны для электрической сети и водопровода.

Аппарат должен устанавливаться вблизи стены таким образом, чтобы его задняя стенка находилась на минимальном расстоянии 5 см от стены для того, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию.

Не накрывайте скатертью или аналогичными предметами.

    ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С  СЕБЯ  ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСООТВЕТСТВИЕ С МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ.

1.1.  УСТАНОВКА

- Установка должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативными требованиями и инструкциями изготовителя. Установка также должна соответствовать нормативным требованиям и стандартам  GENELEC и  EN 60-334-1.

- Неправильная установка может представлять опасность для людей, животных и предметов, за что изготовитель не несет ответственности.

- Электрическая безопасность гарантируется только в том случае, если аппарат правильно подсоединен и качественно заземлен в соответствии с требованиями действующих правил безопасности. Эти существенные меры предосторожности необходимо проверить. Если возникают сомнения, посоветуйтесь с квалифицированным персоналом для проверки всей системы.

- Изготовитель не может нести ответственность за повреждения, причиной которых  является неправильное заземление.

- Аппарат не должен устанавливаться в месте, где комнатная температура выходит за пределы от 00 до 400 С, в местах, где он не защищен от воздействия атмосферных факторов, и в местах, где для мытья применяются струи воды.

Проверьте, что мощность электрической сети соответствует максимальной мощности аппарата (см. шильдик). Если возникает сомнение, необходимо обратиться за советом к квалифицированным специалистам. Они также должны проверить, являются ли провода электрической сети подходящими для передачи мощности, поглощаемой аппаратом.

При установке необходимо применить переключатель, зазор в раскрытых контактах которого равен, или превосходит 3 мм, в соответствии с действующими требованиями техники безопасности.

При подсоединении аппарата к источнику питания просьба соблюдать все инструкции настоящей брошюры, относящиеся к этой операции.

Для того, чтобы избежать опасного перегрева, рекомендуется полностью размотать шнур электропитания.

Не загромождайте вентиляционные  и рассеивающие тепло сетки.

Все операции очистки должны производиться после отсоединения энергопитания и подачи воды, как это описано для предыдущих операций.

После того, как подсоединение произведено, вендинговый аппарат должен быть расположен вблизи стенки таким образом, чтобы его задняя стенка была не ближе, чем на 5 см от стены для того, чтобы обеспечить регулярную вентиляцию (соединители представляют собой часть вендингового аппарата). Не накрывайте его скатертью или аналогичными предметами.

Аппарат наилучше работает при комнатной температуре 10 - 320 С. Поэтому не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла.

Описание соединителей 1. Разъем типа "Шуко" 2. Включатель питания 3. Кран для воды 4. Насос для воды

1.2. Подсоединение к электрической сети

При использовании электрических устройств любого типа всегда помните о некоторых общих существенных правилах. В частности:

- Никогда не касайтесь к аппарату, если у вас влажные руки или ноги;

- Никогда не включайте аппарат, если на вас нет обуви;

- Никогда не применяйте удлинители в помещениях, используемые как  ванные или душевые;

- Не тяните за провод питания для того,  чтобы отсоединить аппарат от сети.

- Перед тем как производить чистку любого рода или операции технического обслуживания всегда отсоедините аппарат от сети питания путем поворота переключателя.

Вместе с тем в аппарате предусмотрен переключатель, который отключает источник питания, если открывается его дверца.

Если вам построить некоторые части аппарата в процессе его работы, то подача электропитания может быть восстановлена путем поворота специального ключа. Эта операция должна выполняться только квалифицированным специалистом, который обучен для проведения технического обслуживания аппарата.

- Ключ выдается  только квалифицированному персоналу.

- Когда дверца открыта, защитная коробка для кабеля питания и те кабели, которые соединены с переключателями безопасности на дверце, находятся под напряжением. Полное отключение от электрического питания производится только путем поворота внешнего переключателя.

В случае поломки и/или плохого функционирования аппарата отключите его и закройте кран для воды, не предпринимая попыток его исправить.

Приглашайте только квалифицированный персонал.

Аппарат может отремонтировать только квалифицированный персонал. При этом необходимо использовать только предназначенные для этого запасные части.

Недостаточное соблюдение указанных правил может ухудшить безопасность работы аппарата.

В случае повреждения кабеля питания отключите аппарат и для замены кабеля обратитесь с просьбой о послепродажном обслуживании, поскольку для этого необходимо использовать специальный инструмент (в качестве вспомогательного инструмента может предлагаться отвертка Т20, имеющая номер 140.90001 А). Не пытайтесь заменить кабель с помощью других инструментов.

Если вы пришли к решению не использовать больше аппарат, убедитесь, что его нельзя больше использовать после отрезания провода питания (после отсоединения его от электрической сети). Мы также рекомендуем вам привести в безопасное состояние те части, которые могут представлять опасность.

1.3   Подсоединение к водопроводу

- Для этого аппарата применяйте только холодную питьевую воду. Микробиологические особенности для потребления воды человеком приведены в документе DPR n0 236 от 24 мая 1988 года, в соответствии с требованиями  EC 80/778.

- Рабочие давления должны быть в диапазоне от 0,1 до 0,8 МПа.

- Подсоединение к водопроводу должно производиться только квалифицированным персоналом, с выполнением инструкций изготовителя.

- Подсоединение аппарата к водопроводу должно соответствовать федеральным, государственным или местным нормативным требованиям.

Установите кран между входным патрубком для воды и водопроводом для того, чтобы иметь возможность перекрыть при необходимости поток воды.

Входной патрубок для воды должен соответствовать требованиям к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами.

Подсоедините входной патрубок для воды к уголку на тыльной стороне аппарата в соответствии с инструкциями.

Не забудьте установить прокладку, поставляемую с аппаратом, в уголок на тыльной стороне аппарата. Второе уплотнение должно быть установлено на кране.

Закручивайте осторожно, чтобы не повредить стыковки при избыточном натяжении.

1900019А

1.4   Схема соединений

ID7014A

2.0/D  Технические характеристики

Размеры

| - Высота | 635 мм |
| --- | --- |
| - Ширина | 600 мм |
| - Глубина | 1830 мм |
| - Чистый вес | 125 кг |
| - Вес в упаковке | 136 кг |

Клавиатура для меню

- Полей набора:   2

- Выборов:            10/14

Электрические данные

- Напряжение питания			        260 В/60 Гц - 230 В/50 Гц

- Напряжение питания (если предусмотрено)                115 В/60 Гц

- Обеспечиваемая мощность				                2000 Вт

- Обеспечиваемая мощность	(при 115В)                               1600 Вт

- Нагревающий элемент быстрого кипятильника                   1800 Вт

- Нагревающий элемент быстрого кипятильника (115 В)      1400 Вт

- Лампочка на дверце                                                                     8 Вт

- Замену лампочек должен производить только вспомогательный специалист соответствующей квалификации.

Кипятильник

- Одиночный кипятильник

Смеситель

Смеситель:    4

Подача воды

- Из водопровода (входное давление)                  МПа   0,1 - 0,8

Автомат для стаканчиков

- При диаметре кромки не меньше 70 мм, с приблизительной емкостью 620 стаканчиков

- По запросу могут использоваться стаканчики диаметром 73 мм.

Емкости канистр

- Смешивание (если предусмотрено)                   N   600

- Стаканчики                                                            N   620

- Чай                                                                          кг  4,0

- Растворимый кофе (12/6 -смесь)                         кг  1,3

- Растворимый кофе (16/7)                                     кг  1,1

- Молоко                                                                   кг  1,5

- Напиток (12/6 -смесь)                                           кг   4,1

- Напиток (16/7)                                                       кг   3,9

- Суп                                                                         кг   2,0

- Шоколад (12/6 -смесь)                                          кг   5,5

- Шоколад (16/7)                                                      кг   3,1

Электроника

- Материнская плата блока центрального процессора (CPU)

- Материнская плата   16 Вход/Выход

- Плата расширения     8 Вход/Выход

- Одна плата датчика температуры

Стандартные принадлежности

- Соединительный кабель

Механизмы приема денег

- Параллельный валидатор только

- Механизм приема монет с протоколом "EXECUTIVE"

- Механизм приема монет с протоколом "BDV 001"

- Механизм приема монет с протоколом "MDB"/"ICP"

- Приготовлены места для других платежных систем, ключей, карточек, приемников банкнот, и т.п.

- Подключение через интерфейс с "активной" системой платежей.

Розничные цены

- Для каждого выбора имеется возможность установления программируемых различных цен.

- Стандартная установка предусматривает установление розничной цены, одинаковой для всех выборов.

Подстройка температуры

- Предварительная подстройка произведена на заводе-изготовителе исходя из параметра правильного функционирования.

- При программировании имеется возможность изменение этого параметра.

Автоматическая мойка

- Программируемая предварительная мойка смесителя для кофе

- Аппарат производит мойку смесителя после нажатия по меньшей мере на 5 секунд клавиши "В" на служебной клавиатуре

- Путем программирования имеется возможность запрограммировать автоматический цикл ежедневной мойки.

Средства контроля

- Наличие стаканчика.

- Наличие воды.

- Удаление жидких отходов.

- Достижение температуры функционирования.

- Текущее измерение продуктов.

Безопасность

- Переключатель дверцы.

- Термостат безопасности нагрева воды с ручной установкой.

- Датчик накопления отходов.

- Тепловая защита всех редукторов и двигателей смесителей.

3.0      КОМПОНЕНТЫ, ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Этот раздел предназначен только для квалифицированного вспомогательного персонала.

3.1    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРЦЫ

Откройте дверцу, и переключатель безопасности отключит электропитание от аппарата. Для того, чтобы подать питание на аппарат при открытой дверце, достаточно ввести ключ в щель.

Снова закрыть дверцу  можно только после того, как ключ будет извлечен из щели.

- Ключ выдается  только квалифицированному персоналу.

- Когда дверца открыта, защитная коробка для кабеля питания и те кабели, которые соединены с переключателями безопасности на дверце, находятся под напряжением. Полное отключение электрического питания производится только путем поворота внешнего переключателя. Поэтому все операции, которые необходимо произвести с открытой дверцей при наличии напряжения, должны выполняться только квалифицированными вспомогательными специалистами.

3.2   КЛАВИАТУРА И ЦИФРОБУКВЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Клавиатура содержит 12/16 "мембранных" кнопок для выбора и предварительного выбора.

Некоторые из этих кнопок могут выполнять различные функции в процессе программирования вендингового аппарата. Эти функции нанесены на каждую кнопку.

Правильное использование кнопки подтверждается коротким звуковым сигналом.

Цифробуквенный дисплей может отображать 40 символов и имеет подсветку.

Если вендинговый аппарат включен, и когда он готов к продаже, на нем  отображается "MACHINE ON". Он также отображает режим свободной раздачи "FREE VEND", или если в нем имеется механизм приема монет, то он отображает тип принимаемых монет.

При нажатии кнопки выбора он отображает стоимость выбранного напитка.

Если вы введете монеты, он  отображает количество, которое вам нужно ещё ввести.

После нажатия кнопки сделанного выбора он отображает надпись о подготовке напитка "DRINK BEING PREPARED".

В случае неисправности он отображает надпись "ALARM" и о временном отсутствии возможности выбора  "NOT AVAILABLE".

3.3   СЛУЖЕБНАЯ КЛАВИАТУРА

Служебная клавиатура расположена внутри дверцы. Она позволяет проверить  функционирование аппарата. Для того, чтобы это сделать, необходимо ознакомиться с инструкцией по функционированию (прилагаемой к каждому аппарату), в которой указаны имеющиеся в наличии функции и операции.

Вход и выход из режима программирования

- Кнопка "А":    доступ к программированию

- Кнопка "А":    выход из программирования

Доступ к функциям

- Нажмите кнопку "D"

Модификация параметров

- Кнопка "А":    "+"  увеличение функции

- Кнопка "С":    "-"  уменьшение функции

- Кнопка "D":     войти в функцию "ENTER"

Другие функции

- Кнопка "С":   функция свободной раздачи "FREE SALE"

- Кнопка "В":   если ее нажимать более 5 секунд, то она активирует цикл промывки растворимых продуктов.

В случае неисправности

- Кнопка "D":  отображает наличие неисправности.

- Нажмите "D", а затем "В" для начальной установки.

3.4   ПЛАТА КОНТРОЛЯ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА, ПЛАТА  ВВОДА/ВЫВОДА, КАРТА ТЕМПЕРАТУРЫ

Плата контроля вендингового аппарата (VMC) представляет собой плату, на которой установлен центральный блок контроля вендингового аппарата (блок центрального процессора, CPU). Она расположена внутри вендингового аппарата, защищена кронштейном крышки механизма приема монет.

На этой плате вы можете найти разъемы для системы приема платежей, разъем для инфракрасного передатчика для проверки, и разъем для программирования с помощью портативной клавиатуры.

Предполагается использование всех известных протоколов систем платежей.

Плата ввода/вывода контролирует все включения аппарата, и она расположена внутри вендингового аппарата слева снизу.

Она принимает все входные сигналы (желтые проводники) и контрольную информацию, вырабатываемую в плате VMC, и посредством платы реле она контролирует все включения, такие как двигателей, насосов, смесителей, и т.п. (выходные - белые проводники). Она соединена с VMC с помощью 12-проводного кабеля.

Карта температура, которая расположена рядом с нагревателем воды, используется для обработки данных, полученных от датчика температуры. Она соединена с платой VMC посредством 10-проводного кабеля.

3.5/В   ВВОД ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

Двусторонний вентиль (EV-A/EV-B) расположен на тыльной стороне вендингового аппарата и обладает пропускной способностью 1,2 л/минуту.

Внутри основного корпуса имеется устройство, которое проверяет наличие жидких отходов.

В случае достижения максимального уровня микропереключатель, который проверяет уровень жидких отходов (CLR), посылает сигнал на плату VMC, которая вырабатывает предупреждающий сигнал (см. страницу, на которой описаны предупреждающие сигналы), тогда как микропереключатель безопасности для уровня жидких отходов (CSR) отключает подачу электропитания на входной электромагнитный клапан для воды.

На заводе-изготовителе установлен максимальный уровень жидких отходов 8 литров.

Внутри вендингового аппарата имеется электрический разъем для независимого питания.

I900008А                                              МАN0021A

3.6/D  НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ

Нагреватель воды имеет емкость 2 литра и поставляет воду для растворимых продуктов.

На заводе-изготовителе установлена функциональная температура таким образом, чтобы обеспечить подачу воды на выходе электромагнитного клапана с температурой приблизительно 80 0С.

Нагрев обеспечивается погруженным нагревающим элементом (RCS) мощностью 1800 Вт (1400 Вт, если предусмотрено электропитание 115 В), включаемым от датчика (SCS), управляемого от панели термостата.

Термостат безопасности с ручной установкой начального положения (TSCS), срабатывающий при 85 0С, расположен в патрубке для слива избыточной жидкости.

Электромагнитный клапан дозирует воду для растворимых продуктов.

Уровень воды в кипятильнике проверяется с помощью поплавка из нержавеющей стали, который включает два микропереключателя.

В случае достижения минимального уровня воды микропереключатель для контроля ввода воды (ССА) посылает сигнал на плату VMC, которая загружает воду, тогда как микропереключатель безопасности кипятильника (СSC) выключает подачу электроэнергии в нагревающий элемент кипятильника до тех пор, пока не будет достигнут минимальный функциональный уровень воды.

MAN0001B

3.7/В  ДВИГАТЕЛИ РЕДУКТОРА И СМЕСИТЕЛЯ

Двигатели редуктора для дозирования продукта имеет одинаковую скорость вращения 83 об./мин.

Сосуды для смешивания сделаны из "пищевого моплена" с выходными силиконовыми шлангами, пригодными для подачи продуктов.

Двигатели смесителя имеют скорость вращения 15 000 об/мин и используются для приготовления растворимого кофе и для других растворимых продуктов.

MAN0004A

3.8/В   АВТОМАТ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ

Емкость до 600 стаканчиков на 160 см3.

Вращение верхней части обеспечивается редукторным двигателем, установленным в центральной части базовой сборки.

Стаканчики устанавливаются на выходном отверстии аппарата и касаются микропереключателя (СРВ) с помощью устройства, окрашенного в красный цвет.

Правильный поворот верхней части обеспечивается с помощью микропереключателя (ССВ), приводимого в действие устройством, окрашенным в красный цвет, расположенным в основании сборки.

I900004B

3.9/В   УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ ЛОЖЕЧЕК (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ)

Емкость приблизительно до 600 ложечек.

Выталкиватель приводится в действие электромагнитом. Два кронштейна в нижней части держателя ложечек контролирует выталкивание ложечек в соответствии с их толщиной.

I900003А

3.10   ПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ГОЛОВКИ

Вендинговый аппарат оборудован подвижной выходной головкой, которая располагает выходной наконечник над центром стаканчика. Это устройство приводится в действие редукторным двигателем, работающем на протяжении  2 секунд.

MAN0015A

3.11  ФОТОЭЛЕМЕНТ ПРОВЕРКИ СТАКАНЧИКА (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕН)

Вендинговый аппарат может быть оборудован фотоэлементом проверки наличия стаканчика. Это устройство позволяет проверить, что стаканчик был опущен до того, как будет наливаться напиток, и также может обеспечить возможные скидки, если установлен персональный стаканчик до того, как будет выдан напиток, он также не позволяет доступ к аппарату для следующего выбора до тех пор, пока стаканчик не будет вынут.

3.12   ОЧИСТИТЕЛЬ/ СМЯГЧИТЕЛЬ (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕН)

Вендинговый аппарат не оборудован очистителем/смягчителем. В случае применения жесткой воды необходимо установить очиститель/смягчитель, пропускная способность которого соответствует потреблению аппарата.

Такой очиститель/смягчитель (устанавливаемый в качестве дополнительного устройства)  должен периодически восстанавливаться в соответствии с указаниями изготовителя.

4.0  ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ ГИГИЕНЫ, ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ УСТАНОВКЕ АППАРАТА ПРОИЗВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВСЕХ КОМПОНЕНТНЫХ ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ КОНТАКТИРУЮТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ:

- СОСУДЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ВЫХОДНЫЕ ШЛАНГИ

- ВЫХОДНЫЕ НАСАДКИ

- КАНИСТРЫ

- СИСТЕМА ВЫДАЧИ СТАКАНЧИКОВ

     МЫТЬ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА.

- СНИМИТЕ И ТЩАТЕЛЬНО ПОМОЙТЕ ВСЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОЙ ВОДЫ (ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГОРЯЧУЮ ВОДУ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА)

- ПРОИЗВЕДИТЕ ПРОМЫВКУ СМЕСИТЕЛЯ (СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ).

- ВОЗМОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ОСТАТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ.

- НЕ МОЙТЕ ВЕНДИНГОВЫЙ АППАРАТ ПРЯМЫМИ СТРУЯМИ ВОДЫ И/ИЛИ ВОЗДУХОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

- ОПЕРАЦИИ ОЧИСТКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ.

5.0/В   НАЧАЛО РАБОТЫ

- Этот раздел предназначен только для квалифицированного персонала.

- При включении вендингового аппарата путем введения надлежащего ключа в щель дверцы начинается цикл перемещения раздаточной головки.

- Ключ необходимо предоставлять только квалифицированным помощникам.

5.1/С   АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Снимите полоски с микропереключателей, расположенных в воздушном промежутке крышки.

Введите красный ключ в переключатель дверцы (PSP). Вода автоматически загрузится в воздушные промежутки и кипятильник. Если вода не будет затекать нормально через воздушные промежутки в кипятильник, то нажмите и отпустите соединительный шланг несколько раз для удаления возможных  пузырьков воздуха из цепи.

Требуемый уровень достигается приблизительно за 4 минуты.

Для того, чтобы проверить наличие требуемого состояния, необходимо произвести последовательность выливания воды через порошкообразные ингредиенты для устранения возможности возникновения пузырьков воздуха.

Выключите аппарат с помощью главного переключателя и подсоедините провода нагревательного элемента, расположенные под кипятильником.

Включите и подождите до нагревания воды (приблизительно 10 минут).

Если температура будет ниже установленного минимального уровня, то аппарат временно перешел в режим "отсутствия обслуживания".

MAN0001B

5.2.   ЗАГРУЗКА СТАКАНЧИКОВ

В вендинговом аппарате могут использоваться только стаканчики диаметром 70 мм. Стаканчики с диаметром 73 мм могут использоваться, если аппарат приспособлен для этого.

Проверьте, что стаканчики не повреждены и не прилипли друг к другу перед их загрузкой, это поможет избежать сбоев в работе аппарата.

Выключите вендинговый аппарат путем вынимания ключа из переключателя дверцы, снимите крышку поворотного устройства и установите стаканчики, начиная из стопки слева в устройстве распределения, и продолжайте в направлении против часовой стрелки.

Ввведите ключ в переключатель дверцы и подождите, пока  загруженная стопка стаканчиков правильно расположится в отверстии устройства выдачи стаканчиков.

I900005А

5.3/В   ЗАГРУЗКА РАСТВОРИМЫХ ПРОДУКТОВ

Метка на каждой канистре показывает, какой  продукт необходимо загрузить, такая же метка находится на основании несущей пластины для того, чтобы правильно расположить канистры после операции загрузки.

Загрузка продуктов:

- Поверните вверх трубку, расположенную на передней стороне канистры.

- Слегка поднимите переднюю часть канистры таким образом, чтобы освободить фиксатор, расположенный в нижней части канистры.

- Извлеките канистру и наполните ее.

После загрузки установите канистру и ее выводной желоб в правильное положение.

I900013А

5.4.  ЗАГРУЗКА ЛОЖЕЧЕК (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНО)

Необходимо применять только такие ложечки, которые предназначены для данного вендингового аппарата.

Снимите грузик из устройства выдачи ложечек и загрузите ложечки. Проверьте, что среди нет неисправных и что все они находятся в правильном горизонтальном положении.

После загрузки положите надлежащим образом грузик на ложечки.

5.8    ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

Вендинговый аппарат может стыковаться только с такими системами приема платежей, которые работают по протоколу 'BDV001',  'EXECUTIVE'  или 'MDB/ICP'.

Для приема платежей может быть использован только  валидатор.

При наличии надлежащего интерфейса вы также можете использовать "активный" механизм приема монет или систему приема платежей.

Для задания типа системы приема платежей и розничных цен обратитесь к инструкциям по программированию.

I100019А

5.9   ПРОВЕРКА ЛИНИИ

Вендинговый аппарат готов к функционированию после загрузки, правильного программирования и при отсутствии отображения неисправностей. При этом отображается надпись: 'MACHINE ON'.

6.0   КАЛИБРОВКА И ПОДСТРОЙКИ

- Этот раздел предназначен только для квалифицированного вспомогательного персонала.

6.1/В     СТАНДАРТНЫЕ КАЛИБРОВКИ

БЫСТРЫЕ  НАПИТКИ

Программирование "быстрых напитков"  произведено на заводе-изготовителе в соответствии  с временными диаграммами, приведенными в технической документации, на основе  стандартной калибровки.

6.2/D КОНТРОЛЬ И ПОДСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Вендинговый аппарат поставляется со следующими температурными калибровками:

1.  Вода в кипятильнике для быстрых напитков: (в режиме программирования можно изменить этот параметр)

- Предельное увеличение температуры может активизировать термостат безопасности (TSCS), который при необходимости  можно перевести в начальное положение с помощью кнопки красного цвета, расположенной на этом термостате.

6.3   БЫСТРЫЕ НАПИТКИ

ПОДСТРОЙКА  КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ - ПОТОК

Количество воды может подстраиваться с помощью подстроечного винта на клапане.

- Для увеличения потока поверните винт против часовой стрелки.

- Для уменьшения потока поверните винт по часовой стрелке.

MAN0013B

ПОДСТРОЙКА КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ - ВРЕМЯ

Открывание клапанов может быть подстроено путем задания времени в режиме программирования при выборе параметров 'SELECTION PARAMETERS PROGRAMMING'.

ПОДСТРОЙКА КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТА - ВРЕМЯ

При подстройке количества продуктов для напитков быстрого приготовления установите времена в режиме программирования в соответствии с процедурами, описанными в 'SELECTION PARAMETERS PROGRAMMING'.

- Не уменьшайте поток воды меньше 10 см3/сек для того, чтобы не помешать правильному протеканию воды в смешивающем сосуде.

- Рекомендуется не уменьшать поток через клапан, поскольку времена протекания воды и продуктов связаны между собой этим потоком через клапан. Если требуется подстройка протекания, то необходимо подстроить скорость протекания воды, a также и скорость протекания продуктов.

7.0   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Этот раздел предназначен только для специалистов периодического и специального технического обслуживания.

7.1   ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Соответствующее периодическое техническое обслуживание аппарата гарантирует его надежную работу.

В этом разделе описаны необходимые операции технического обслуживания и их периодичность, которые, тем не менее, следует рассматривать как  ориентировочные, поскольку они зависят от различных факторов, таких как содержание кальция в воде, типа продуктов, климатических условий, и, особенно, влажности.

Операции, описанные в настоящем разделе, не  охватывают все операции технического обслуживания.

В процессе технического обслуживания вендингового аппарата он должен быть выключен.

Не мойте вендинговый аппарат прямыми струями воды или воздухом под высоким давлением.

Тщательно промойте поверхности из нержавеющей стали и окрашенные поверхности для того, чтобы избежать окисления  химически нанесенных надписей.

- Мойку следует производить только горячей водой из вендингового аппарата.

- Возможные остатки следует удалить влажной губкой до включения вендингового аппарата.

7.2/В       ОСНОВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Этот раздел предназначен только для специалистов периодического  технического обслуживания.

При каждой загрузке аппарата:

- Очистите и тщательно промойте смешивающий сосуд для напитков быстрого приготовления, выходную насадку и устройство выдачи стаканчиков. Перед установкой на место они должны быть высушены.

- Опорожните ведро для жидких отходов.

- Помойте машину.

- Мойку следует производить только горячей водой из вендингового аппарата.

I900002A

7.3/В  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОБЩАЯ ЧИСТКА

- Этот раздел предназначен только для специалистов периодического  технического обслуживания.

- Мойку следует производить только горячей водой из вендингового аппарата.

Не используйте токсические вещества.

Не наносите непосредственно моющие вещества и воду на детали, а применяйте губку.

Рекомендуется промывать нижние и боковые стенки вендингового аппарата, после чего высушить влажные части.

- Возможные остатки следует удалить влажной губкой до включения вендингового аппарата.

7.4/В  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Этот раздел предназначен только для специалистов  специального технического обслуживания.

ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  КАЖДЫХ 2000  НАПИТКОВ:

- Проверьте износ и затяжку прокладок в смешивающих сосудах.

- Проверьте количество и качество напитков.

КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ:

- Проверьте, что в кипятильнике для приготовления быстрых продуктов не возникла накипь. При необходимости замените его.

- Тщательно промойте трубки для подачи продуктов.

ЕЖЕГОДНО:

- Замените пластмассовые  части смешивающих сосудов.

- Замените шланги подачи напитка.

- Тщательно очистите канистры.

I900018A

8.0/D  НЕИСПРАВНОСТИ

Вендинговый аппарат может указать на некоторые возможные случаи плохого функционирования. На цифробуквенном дисплее отображаются возможные неисправности и причина, по которой машина не производит обслуживание.

Для устранения неисправностей, которые подразделяются на 3 уровня, необходимо произвести начальные установки.

Типы начальных установок

- Автоматическая начальная установка (без прерывания функционирования).

- Ручная начальная установка оператора.

- Автоматическая начальная установка после отключения питания.

| № | НЕИСП-РАВНОСТЬ | ВРЕ-МЯ ПРО-СТОЯ | ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОС-ТИ | ТИП НАЧАЛЬНОЙ УСТА-НОВКИ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка запомина-ния |  | Неисправна плата памяти |  | - Замените плату памяти |
| 2 | Уровень жидких отходов | 5 сек. | Достигнут максимальный уровень жидких отходов | 2 | - Опорожните корзину с отходами - Проверьте правильность функционирования микропереключателя (CLR) - Проверьте, что светоизлучающий диод (СИД ) (входной) в блоке центрального процессора включается и выключается от микропереключателя |
| 3 | Нет воды | 30 сек. | Нет подачи воды | 1 | - Проверьте, что наружный кран открыт - Проверьте, что нет засорений во входном шланге - Проверьте правильность функционирования входного клапана - Проверьте правильность функционирования микропереключателя (CSR) - Проверьте, что первый СИД (выходной) в блоке центрального процессора загорается при подаче воды |
| 4 | Не выдают-ся стаканчи-ки | 120 сек. | Отсутствие стаканчиков (после смены поворотного устройства для раздачи стаканчиков возможны 3 поступления напитка) | 2 | - Загрузите стаканчики - Проверьте правильность функционирования микропереключателя (СРВ) - Проверьте правильность функционирования двигателя поворотного устройства - Проверьте, что 4-тый СИД (входной) в блоке центрального процессора включается или выключается от микропереключателя - Проверьте, что 3-тий СИД (выходной) в блоке центрального процессора включается или выключается при включении двигателя с редуктором |
| 5 | Переме-щение раздато-чных головок | 8 сек. | Раздаточные головки не переводятся в положение для раздачи | 3 | - Стаканчик блокирует головки - Проверьте правильность функционирования двигателя с редуктором для головок - Проверьте правильность функционирования микропереключателя (CDB) - Проверьте, что 5-тый СИД (входной) в блоке центрального процессора включается или выключается от микропереключателя - Проверьте, что 3-тий СИД (выходной) в блоке центрального процессора включается или выключается при включении двигателя с редуктором |
| 5 | Переме-щение раздато-чных головок | 8 сек. | Раздаточные головки не переводятся в нерабочее положение | 3 | - Стаканчик блокирует головки - Проверьте правильность функционирования двигателя с редуктором для головок - Проверьте правильность функционирования микропереключателя (CDB) - Проверьте, что 5-тый СИД (входной) в блоке центрального процессора включается или выключается от микропереключателя - Проверьте, что 3-тий СИД (выходной) в блоке центрального процессора включается или выключается при включении двигателя с редуктором |
| 13 | Множи-тель масшта-ба |  | Неправильная установка множителя масштаба в механизме приема монет | 2 | - Проверьте инструкции программирования аппарата - Проверьте инструкции программирования механизма приема монет |
| 14 | Выброс кольца | 2,5 сек | В месте подачи напитка нет стаканчика (если фотоэлемент не включен, то неисправность не индицируется | 2 | - Стаканчик застрял в желобе - Отражатель не находится в положении для отражения света от фотоэлемента, либо он загрязнен - Проверьте правильность функционирования редукторного двигателя (MRDB) для выдачи стаканчиков - Проверьте, что светоизлучающий диод (СИД ) фотоэлемента выключается, когда фотоэлемент затеняется - Проверьте, что 3-тий СИД (входной) в блоке центрального процессора включается или выключается с помощью микропереключателя |
| 15 | Отказ памяти EEPROM C66 |  | Плата температуры не подсоединена или неисправна |  | - Проверьте правильность подсоединения 10-ти проводного кабеля - 10-ти проводный кабель поврежден - Неисправна плата термостата - Неисправна плата VMC |
| 16 | Неиспра-вность памяти EEPROM HC 11 |  | Память EEPROM неисправна |  | - Замените EEPROM |
| 17 | Неиспра-вность учета времени |  | Неисправна память часов |  | - Замените память часов |
| 23 | Микропе-реключа-тель снятия стакан-чика | 1 сек. | Микропереклю-чатель снятия стаканчика не срабатывает при снимании стаканчика | 2 | - Проверьте правильность функционирования двигателя с редуктором для стаканчиков - Проверьте правильность функционирования микропереключателя (СМВ) для стаканчиков - Проверьте, что 7-мой СИД (входной) в блоке центрального процессора включается или выключается с помощью микропереключателя - Проверьте, что 4-тий СИД (выходной) в блоке центрального процессора включается или выключается при включении двигателя с редуктором |
|  |  | 12 сек. | Микропереклю-чатель снятия стаканчика не завершил поворот | 2 | - Проверьте правильность функционирования микропереключателя (СМВ) для стаканчиков - Проверьте, что 7-мой СИД (входной) в блоке центрального процессора включается или выключается с помощью микропереключателя |
| 25 | Неиспра-вность № 25 | Про-грам-ма | Неисправен счетчик стаканчиков |  | - Произведите начальную установку счетчика стаканчиков (см. инструкции по программированию) |